Configuración para acceder a Internet Con MS Windows NT 4.0 Workstation. Utilizando Acceso Telefónico a Redes

Una vez encendido el PC, tiene que entrar en la ventana "Mi PC" y abrir el Acceso Telefónico a Redes

Debe Introducir el nombre para la nueva entrada, que le identificará en la conexión a Tnet. Después de introducir, pulsa el botón Siguiente.

En el caso de que le aparezca esta pantalla, señale "Estoy llamando a Internet" y pulse Siguiente

Cuando llegue a esta ventana tendrá que rellenar los tres campos con los datos que le indico y posteriormente pulsar el botón Siguiente:

- Código del país = España(34)

- Código de la zona = El prefijo de su ciudad

- Número de teléfono = 055 (Es él numero de Teléfono de Infovía) Si pasa por centralita escriba 0, 055

Debe pulsar finalizar. Esta parte de la configuración habrá terminado.

En este momento, ya tiene la nueva entrada realizada, ahora debe configurarla.

Una vez situado en la ventana de acceso telefónico a redes. Pulsara sobre el botón Más

Se le despliega un menú donde usted debe elegir la opción Editar entrada y propiedades del módem

Después llegara a la siguiente ventana, la dejara tal como aparece en la imagen, con los datos que anteriormente puso en la ventana llamada número de teléfono

Pulse sobre la carpeta "Servidor" y en la casilla tipo de servidor tiene que elegir la opción PPP: Windows NT, Windows 95 plus, Internet.

De todas las casillas, que se encuentran en blanco, sólo dejara señalada TCP/IP

- Pulse sobre el botón Configuración de TCP/IP.

- Copie la siguiente configuración:

- Activar "Dirección IP asignada por el servidor"

- Activar "Direcciones del servidor asignadas por el usuario"

- DNS Primaria = 195.76.49.2

- DNS Secundaria = 195.76.49.8

- Debe Marcar, únicamente la opción de "utilizar puerta de enlace o gateway predeterminada en la red remota "

Una vez completada esta ventana pulsamos aceptar.

Pulsara sobre la carpeta Archivo de comandos y marcamos la opción Ninguno

Pulsara sobre la carpeta Seguridad y marcamos la opción Aceptar cualquier autenticación incluyendo texto en blanco.

Pulsara sobre la carpeta X.25 y la dejara tal como está en la imagen.

- Ya tiene configurado su sistema para poder conectar con Tnet

- Ahora sólo tiene que pulsar sobre el icono Acceso Telefónico a Redes que está en la ventana Mi PC <div align="center">

© Tnet